| 附件1：在线运维设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 测量方法/型号 | 量程范围 | 精度要求 | 许可排放限值 |
| 1 | COD在线监测仪 | 重铬酸钾法 HJ 377-2019 | 15-10000 mg/L | 误差≤±10% | 250 mg/L |
| 2 | 采样水泵数据采集器 | 自吸泵 | 流量：0.5-5 m³/h | 流量误差≤±5% | / |
| 3 | pH在线检测仪 | 玻璃电极法 | 0-14 pH | ±0.02 pH | 6--9 |
| 4 | 余氯在线监测仪 | 电极法 | 0-10 mg/L | ±0.01 mg/L | <0.5 |
| 5 | 悬浮物在线检测仪 | 红外散射光法 | 0-4000 mg/L | ±5% | 60 mg/L |
| 6 | 流量计 | 超声波明渠 | 0.1～10000 m³/h（根据堰槽类型） | 分辨率：1 mm | 明渠排放口 |
| 7 | 水质自动采样仪 | 等比例采样 | 采样量：50-1000 ml/次 | 体积误差≤±5% | 留样备查 |
| 8 | 数据采集传输仪 | HJ/T 212协议数采仪 | 模拟输入：4-20mA / 0-5V / 1-5V 脉冲输入：0-5000Hz 数字输入：RS232/RS485 | 传输率≥98% 采集误差：≤0.5% FS 时钟误差：±3秒/天 | / |