附件1：

清远市妇幼保健院                                  机械立体车库维保服务项目维保服务方案

一、服务方式

负责对采购人的工作人员进行相关培训，对合同设备进行日常维护保养和抢修工作，以及在使用过程中的技术咨询。

二、定期服务内容及计划说明

为了更好的掌握设备运行状况，将可能出现的故障提前发现，及早解决，需对设备进行及时检查，中标供应商采取日常巡检和定期检查相结合的方式，确保设备正常运行。

三、日常检查与巡回检查

（一）日常检查

- 车库维保人员每次检修时必须检查停车库各连接螺钉是否紧固，必须检查每个挂钩开关动作状态是否正常，各行程开关位置是否准确，清理横移轨道上的杂物，地面上不能有积水。若有问题，必须及时调整处理。

- 开动车库，检查运行是否正常，运行过程是否有异常声响存在。

- 各按钮、开关是否灵活，动作是否准确。

（二）巡回检查

此项工作由专业维修人员定期进行检查、维护。设备定期检查、测试、保养及维护项目。同时必须做好记录并由客户确认签字后归档保存。

四、全面保养

- 光电管：检查调整；

- 安全挂钩：动作灵活可靠，闭合后钩合量≥20mm；张开后安全间隙≥10-15mm。卡环无松动或脱落，无锈蚀；

- 升降系统：升降电机拆罩检查，坚固螺钉，清理卷筒部位多余油泥；拉力传感器拆罩检查，调整接近开关间隙了；弹簧表面涂润滑油；传动轴带座轴承检查、加注润滑油（脂）；

- 横移系统：检查横移电机，清理多余油泥、加注润滑油（脂）；移动检查、调整横移行程开关碰块；检查横移电机制动力，并做相应调整；

- 电气系统:操作盘检查、并进行操作试验；控制柜检查、并清理柜内灰尘、坚固接线端子；检查电气安全装置的可靠性；检查电线电缆、松动部位进行固定；逐个试运行，不符合设计要求的部位应重新进行调试；检查更换照明灯管；

五、报修及投诉管理的具体措施

- 服务人员在进行日常维护和保养时，应接受采购人监督与整改意见。

- 中标供应商在收到采购人或使用人员不满或投诉时，应采取积极措施，查明原因，迅速予以解决。

- 属于设计、制造、安装等原因引发的采购人或使用人员不满及投诉，应将有关处理过程整理成书面材料向采购人反馈。

- 中标供应商设立“用户意见登记薄”详细记录用户意见及解决过程。