附件1：

监控中心安防数据安全管理系统升级修缮项目技术需求表

| 产品名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 数据安全保护服务器 | - 【访问认证加固】 - （1）终端安全准入：提供基于授权终端的前置安全准入管控，未安装保护客户端的终端无法接入系统； - （2）身份安全鉴别：针对监控平台或用户终端提供基于商密数字证书的身份认证加固，防止非法用户访问。 - 【数字水印防护】 - （1）多样数字水印：支持采用明文、隐式、二维码、图片等多种数字水印技术，实现内容保护和溯源取证； - （2）水印自定义：支持对水印字体、字号、密度、颜色、透明度等属性灵活配置，并实时展示预览效果。 - 【视频数据加密】 - （1）支持基于UKey和口令方式的视频图片下载加密，加密数据只有在授权终端上才可以正常查看； - （2）支持对加密的视频数据进行完整性校验，校验不通过的不支持查看； - （3）只有授权用户才可将视频/抓图文件制作成普通文件进行使用。 - 【视频操作管控】 - （1）截屏/录屏阻断：禁止使用系统自带/第三方工具进行画面截取或录制操作； - （2）操作权限审批：支持下载、抓图、拷贝、去除水印、截录屏等权限的申请审批，只有授权用户才可进行相应操作； - （3）外发权限控制：支持对外发的视频/抓图等文件进行播放次数、使用期限、自删除等维度的权限控制。 - 【业务监控分析】 - （1）关键业务通知：支持客户端授权申请、操作权限申请等关键业务的动态推送； - （2）风险感知告警：支持对非法用户登录、非法截屏/下载等风险操作等的即时告警； - （3）安全业务总览：支持对关键业务事件及风险事件等的可视化统计分析，并实时监控业务动态。 - 【操作行为审计】 - （1）操作日志审计：支持对用户访问、视频预览/回放、截屏/录屏、下载/外发等关键操作的详细日志记录，并进行有效审计； - （2）数据备份恢复：支持国密硬件、数据库、配置信息、系统数据等的备份和恢复管理。 - 终端管控数量：100 - 网络接口：2个RJ45 1Gbe 电口 - USB接口：6个USB2.0, 6个USB3.0 - 其他接口：1个VGA，2个RS232接口，1个DP视频输出口，1个音频输入口，1个音频输出口 - CPU：8核 2.7GHz - 内存：32GB DDR4 - 硬盘容量：512GB SSD - 加密卡：1张国密密码卡 - 操作系统：银河麒麟操作系统v10-sp3 - 客户端适配环境：适配Windows10/11、麒麟桌面操作系统V10-SP1、统信UOS桌面操作系统V20 - 电源：150W单电源 - 尺寸： (长 x 宽x 高)250 x 255 x 98mm 环境要求：工作温度：0 ~60 ˚C；储藏温度：-40℃~85℃ 出货产品标配：3个数据安全保护客户端授权（LIS-SVDP）。 |
| 核心交换机 | 机架式，5U，2个主控槽位，4个业务槽位，2个电源槽位，1个风扇槽位，交换容量51.2Tbps/256Tbps，包转发率39600/57600Mpps；支持VLAN、QinQ、STP/RSTP/MSTP生成树防止环路协议；支持环网G.8032协议，实现ms级业务倒换；支持端口安全功能，支持将终端MAC地址、IP地址、VLAN ID 以及PORT号等多个元素灵活绑定，杜绝非法用户接入网络；支持标准、扩展ACL；支持端口隔离技术；支持dynamic arp 检测，支持dhcp snooping，支持ip source guard; 支持DHCP SERVER,支持静态路由；RIP、OSPF、ISIS和RIPng、OSPFv3等动态路由协议；支持IGMP Snooping；支持PIM-SM等三层组播协议；支持VST横向虚拟化；支持MVST纵向虚拟化；IPv6基本功能：IPv6 ND，IPv6 PMTU，IPv6 ACL，DS-Lite、IPv4/v6 Dual Stack；支持SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH和WEB管理等方式管理；支持SDN功能；支持VXLAN网关 ；以太网交换机主控卡,必配1张,支持2张备份；以太网交换机业务卡，24个 10/100/1000M电接口，24个千兆SFP光接口，4个万兆 SFP+光接口；500W交流电源2套；风扇模块1套. |
| 存储设备物理隔离围栏 | 定制7字型长6.72米*高2.68米含1.4米对开门，安装于监控中心值班室内隔离核心设备。 |
| 监控设备录像机柜迁移 | 迁移8台NVR监控主机及链接网线10米*10条；跳线光纤15米*5条；机柜市电备用电源各1组。 |