附件1：2026-2028年洗涤中心的洗脱机、烘干机设备维护保养项目  设备清单及保养检测标准

1、清远市妇幼保健院洗衣房维护保养设备清单

| 设备名称 | 品牌 | 规格或型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动洗脱机 | 得力牌 | XGQ-80F | 1台 |  |
| 全自动洗脱机 | 得力牌 | XGQ-100F | 2台 |  |
| 全自动洗脱机 | 珠江牌 | XGQ-100F | 1台 |  |
| 全自动洗脱机 | 广州海狮 | XGQ-100F | 2台 |  |
| 全自动烘干机 | 力涤牌 | HG-50 | 2台 | 电加热 |
| 全自动烘干机 | 得力牌 | GZZ-100 | 1台 | 电加热 |
| 全自动烘干机 | 涤宝牌 | GZZ-50 | 2台 | 电加热 |
| 全自动烘干机 | 广州海狮 | GQ-200 | 1台 | 电加热 |

2、洗脱机保养检测标准

- 整机清洁：机顶，机内，机底的毛尘，垃圾，布草等污物清理。

- 外接管道：是否存在漏水、漏气、老化等现象。

- 外壳稳固性：检查是否缺失，螺丝缺少，支撑架是否不稳定。

- 机架：检查是否断裂和锈蚀。

- 弹簧：检查弹簧的平衡度，以设备装载货物及静置时，是否动机架发生倾斜。

- 减震器：需将减震器卸下测试，是否存在漏油，阻力缺失。

- 电路：各个按钮、行程开关的功能进行检测，是否存在接触不良，或损坏的。

- 内接管道：是否存在漏水、漏气、老化等现象。

- 门锁功能：是否存在失效的，不能检停的或机件损坏的。

- 水位功能：测试水位是否每次都能到达所设定的水位位置。（空载测试）每次不能超过﹢／﹣2水位为正常。

- 空载电流：空载测试洗涤时的电流。

- 负载电流：负载测试洗涤是的电流。

- 减速时间：最高转速到停止的时间。

- 先导阀组功能：检查是否漏气，油污过大，或动作延时。

- 控制器功能：液晶显示是否清晰，按键是否正常，信号输出是否到位。

- 皮带张紧：检查是否有脱粉，龟裂。

- 噪音：电机噪音，主轴承噪音，悬挂系统噪音。

- 密封性：检测整机的防漏性，橡胶件是否老化，龟裂。

- 冷却风扇：是否缺失，烧坏。

3、烘干机保养检测标准

- 整机清洁：机顶，机内，机底的毛尘，垃圾，布草等污物清理。

- 外接管道：是否存在漏水、漏气、老化等现象。

- 外壳稳固性：检查是否缺失，螺丝缺少，是否磨损。

- 电路：各个按钮、行程开关的功能进行检测，是否存在接触不良，或损坏的。

- 温度精准度：空载升温时间50-80度

- 交换器状态：漏水、漏气、老化。

- 门锁功能：门锁是否损坏，开门检停功能是否正常。

- 轴承注油：

- 负载电流：主电机电流

- 控制器功能：液晶显示是否清晰，按键是否正常，信号输出是否到位。

- 皮带张紧：检查是否有脱粉，龟裂

- 转筒：是否转动时会有偏离同心现象，是否有摩擦。

- 噪音：电机噪音，主轴承噪音。