附件1:落实《医院安全防范要求》的安防设备设施整改项目                  采购标的及产品参数

一、入侵和紧急报警系统（入侵探测装置）总线系统

| 序号 | 设备名称 | 规格参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总线制网网络报警主机 | - 总线制报警主机，自带16个防区，通过地址模块扩展，最大支持600个防区，支持走RS485和TCP/IP两种总线通讯方式；报警可通过加扩展模块支持电话线+GSM+网络三种通讯告警，支持多种现场联动输出方式，支持多层电子地图管理显示，支持手机APP远程布撤防管理，报警信息实时推送到用户手机；内置网络模块和电话拨号模块，支持报警拨打4组电话号码；支持关联探测器附近的监控点位，探测器报警后联动视频弹窗！对接Infovision iHospital智慧医院管理平台 主机参数： - 报警主机采用DC13.8V/2A供电(出厂标配)，可选择 使用范围（DC12V/2A----DC24V/2A）. - 主机最大支持8个键盘,键盘通信距离超过500米。 - 报警主机自带16个有线防区，通过总线最大可外扩至600个防区。 - 主机最大可设置8个分区，每个分区可管理若干个防区，且可独立分区操作。 - 主机带有网络接口（100M/10M自适应，支持千兆网交换机），可通过网页修改参数或与中心软件通信。 - 主机带有2个可编程输出功能，全部是带电输出。 - 报警主机带有双路多种类总线功能（RS485 ,MUXBUS） - 可电话拔号通过CID格式上报接警平台。 - 报警主机支持居家布防及外出布防。 - 主机有多级用户权限，并可对不同客户进行相关授权操作。 - 产品通过主机自带网络上报6个接警中心平台，每个平台可选择想要接收的信息。 - 产品预留有4G接口，为以后与软件或服务器提供4G通信。 - 产品保留有无线接口（LORA及常用433/315）通信。 - 支持常见的防区特性（立即，延时，24小时），支持防区检测及防拆功能。 - 具有防区旁路及强制旁路功能，同时支持强制布防功能。 - 支持外部电源及电池检测，并可发送相关报告。 - 支持定时撤布防功能。 - 本主机可自动存储3000条报警及撤布防信息（断电不丢失）。 - 支持微信推送，报警主机数据推送到手机微信，同时手机微信也可以控制报警主机布撤防，不限微信用户数量。 - 提供产品检测报告 电气特性： - 产品工作电压： DC12/2A---24V/2A - 主机报警时电流： 600mA - 报警输出端电流：小于500mA - 外观尺寸： 270 x 195 x 70mm - 通信距离： 键盘（大于500米），总线大于1000米 - IP接口通信： 10M/100M/1000M自适应。 | 台 | 1 |
| 2 | 中文管理键盘 | 中文液晶显示，内置无线接收器，配送一个遥控器便捷管理；人性化冷光设计工艺，采用节能环保工艺设计，键盘可外接一路声光警号现场告警； 主要功能： - LCD中文管理键盘（配送遥控器） ：中文液晶显示，显示控制设备的各类信息，包括报警、状态、编程等。 - LED指示灯显示，显示控制设备的各类信息，包括报警、状态、编程等。 - 1个布防指示灯，显示该键盘是否在布防状态。 - 1个状态指示灯，显示该键盘是否在编程状态和欠压指示。 - 本身带有一个蜂鸣器，用来操作提示和报警。 - 16个自学码遥控器，支持“布防”、“撤防”。 电性能指标： - 输入电源 ：DC9-18V - 静态耗电 ：50mA - 报警状态 :850mA - 外观尺寸 :155 x 135 x 32mm - 无线参数 :315MHz，编码器的震荡电阻为4.7M，2262编码模式 - 键盘端口总线总长度不得大于500m | 台 | 1 |
| 3 | 电子地图管理软件 | 管理软件，支持电子地图，编程回控主机，双向通讯，通过管理软件可实现每个防区独立布撤防功能；同时支持多层电子地图管理；自带语音，★支持定位功能；支持数据转发多平台管理；平台联动对接. | 套 | 1 |
| 4 | 八防区IP输入模块 | - 一路报警输出，支持报警联动 - 双向 IP 报警/事件报告 - 支持 DHCP 或静态 IP 的 10/100 Base-T 以太网 - 采用 128 位 AES 加密技术的高安全性监控 - 在大多数 DHCP 网络中即插即用，安装简便 - 支持外接联动 - 八路防区输入，支持常开或常闭信号接入 - 输入电源:DC12V 1A - 主机板静态耗电:DC12V 100mA - 有线网口版本:100M/1000M自适应 - 外观尺寸:145*90*40mm | 个 | 19 |
| 5 | 壁挂防宠物三技术探测器 | 壁挂三技术探测器，自带内出线安装支架，防25K以下宠物，三技术包括：红外+微波+人工智能三种防范技术；红外及微波灵敏度可调节；探测角度120°以上。 | 个 | 19 |
| 6 | 紧急按钮 | 86底盒紧急按钮，自带钥匙复位，常开常闭输出可选，采用ABS阻燃材质。 | 个 | 19 |
| 7 | 声光报警器 | - 供电电压：DC 12V； - 特性：室外防水型声光一体报警；95DB响声，15次/秒频闪，防水型；可定制输出分贝及频闪次数。 | 个 | 20 |
| 8 | 主机电源 | - 输入电压：AC100～240V 50/60Hz 宽电压交流输入 - 输出主电源：DC12V，额定 5A，总输出功率 60W - 内置蓄电池：12V 7AH 铅酸免维护电池 - 充电管理：内置智能浮充电路，充满自动停充，过充保护 | 台 | 20 |
| 9 | Infovision iHospital智慧医院管理平台 v1.6.100——扩容 | 入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。 - 支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； - 支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； - 支持实时入侵报警能力； - 支持历史入侵报警事件查询及导出能力 - 支持关联探测器附近的监控点位，探测器报警后联动视频弹窗。 | 套 | 1 |

二.一键求助报警系统

| 序号 | 设备名称 | 规格参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线紧急求助按钮（壁挂 86 盒 / 手持便携款） | 产品主要功能： - 采用LoRa 通讯方式。 - 采用高性能锂电池供电。 - 采用通信芯片：SX1262/SX1268模组。 - 采用无孔设计的外壳表面，可实现日常防溅水功能。 - 采用内置可插拔式卡设计，便于随时更换。 - 安装时能现场显示与云平台通讯正常或者故障。 - 安装时能现场显示与通讯基站连接正常或故障。 - 支持电池电量上报功能。 - 支持防拆报警功能。 - 支持低压报警功能。 - 对接医院LoRa控制主机。 产品技术参数： - 通讯方式：LoRa通讯 - 工作电压：DC 4.5V - 静态电流：≤10uA - 工作温度：-10~+55℃ - 工作湿度：≤95% - 安装方式：壁挂式 - 报警触发方式：按钮报警、拉绳报警（选配） - 电池规格：CR14505锂电池 - 外观尺寸：93x93x30mm | 套 | 170 |
| 2 | LoRa 无线信号中继器 | - 基带芯片：SX1302/SX1303 工业级多通道基带 - 工作频段：CN470–510MHz - 室内经济型：4 路接收通道 - 带宽：125KHz 标准带宽，支持 250/500KHz 可调 - 扩频因子：SF5~SF12 全兼容，自动适配远距离终端 - 发射功率：最大 22~27dBm（PA 功率放大，空旷视距≥3–8km） - 接收灵敏度：≤-140dBm@SF12、125KHz，穿墙能力强 - 通信距离： 空旷无遮挡 3–8km；砖混墙体穿透 5–8 层；钢筋混凝土楼板 1–3 层；地下室可穿透 1 层楼板 - 天线接口：SMA 工业接口，标配 5dBi 天线；支持外接 8dBi 玻璃钢室外高增益天线 - 4 通道室内网关：稳定接入≥300 台 LoRa SOS 报警终端 | 台 | 5 |
| 3 | 室外天线 | - 天线类型：全向玻璃钢天线，360°水平覆盖，垂直极化 - 增益选型（按需勾选） 楼栋：6dBi（长度约 60cm） - 驻波比 VSWR：≤1.5（全频段，杜绝信号反射衰减） - 特性阻抗：标准 50Ω（匹配 LoRa 网关射频口） - 最大输入功率：≥50W，适配 22～27dBm 大功率网关 - 水平波瓣宽度：360°；垂直波瓣：55°～65° | 套 | 1 |
| 4 | 大屏一体主机系统（迁移 扩容调试服务） | - 采用LED大屏一体化设计，可显示报警位置、时间等。 - 支持现场语音播报警情信息。 - 报警点位置及相关信息可自由编辑。 - 支持4G全网通通讯链路，中国移动、联通、电信网络均支持(含3年服务费)。 - 预置有线接口、485接口 - 可匹配LORA远距离配件 - 主机预留端口可连接高分贝警笛，报警时鸣叫示警。 | 项 | 1 |

三.视频监控系统 出入口控制系统（门禁一体机）

| 序号 | 设备名称 | 规格参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄像头 | - 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入最低照度彩色：0.0005 Lux； - 自研AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线 - 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 - 内置麦克风 - 人/车目标分类，报警精准减打扰 - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 - 海康自研超级智能编码，省存储，画质稳 - 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m - 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 11 |
| 2 | 专用网络硬盘 | - 8T企业级硬盘符合工业标准的3.5英寸，26.1毫米高度规格，超大规模 SATA 型号针对大型数据传输进行了调整，可实现低延迟 - 3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM - 空气盘， CMR传统磁记录 - 传输速率267MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 - MTBF可达2,000,000小时 - 支持5年有限质保服务 - 接口类型：SATA3.0 - 尺寸：3.5寸 - 转速：7200 - 平均读写功率（W）：8W - 缓存：256MB - 标称容量：8TB - 刻录技术：CMR - 接口传输速率（最大值）：6Gb/s - MTBF：2000000 h | 片 | 3 |
| 3 | 智能门禁一体机 | - 人脸认证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假 - 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号）、密码认证方式 - 多重认证：设备支持本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式。每种模式最大支持20个认证组，每个认证组最多支持128人多重认证（每个认证组支持8个群组，每个群组支持16个人） - 门禁计划配置：支持计划模板管理，支持常开、常闭时段管理 - 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现7*24H视频监控录像 - 口罩检测：支持戴口罩检测，可配置提醒戴口罩、强制戴口罩（未戴口罩不开门） - 支持状态栏显示配置；支持姓名、工号、人脸图片、认证结果的自定义配置 （ 位置、大小、字体颜色） - 提示音自定义：集成TTS文字转语音，可自定义配置认证成功和认证失败的提示音及内容。可叠加播报姓名/称呼 - 读卡器模式：支持通过RS-485接入(GM)型号门禁控制器，作为读卡器使用 - 胁迫开门：支持配置胁迫卡后，遇到胁迫后，输入刷胁迫卡后立即开门，同时上报胁迫事件 - 非授权人员管理：支持对非授权人员进行开门管理、报警联动 - 报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等 - 联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能 - Web端管理：可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作；对接海康威视医院综合管理平台. - 屏幕参数： - 尺寸 7英寸 - 分辨率 600×1024 - 类型 IPS - 操作方式 触摸 - 视频参数 镜头数量 2个 - 像素 200W FOV - 对角视场角=108°；水平视场角=88°；垂直视场角=44° - 网络参数 有线网络10/100/1000Mbps自适应 - 通讯协议 ISAPI;萤石协议;ISUP5.0 | 台 | 18 |
| 4 | 门禁电源 | - 输入规格 - 输入电压：AC 100V～240V 宽幅交流 - 频率：50/60Hz - 输出电压：DC 12V - 额定输出电流：5A（总功率 60W）稳压精度：±5% - 过流保护、过压保护、短路自动切断、过热温控保护 - 断电重启自恢复，负载短路不会烧毁电源与人脸设备 - 外壳材质：冷轧钢板金属机箱，黑色喷塑，阻燃散热 - 物理尺寸：长 140mm × 宽 150mm × 厚 52mm - 安装方式：壁挂式，侧边带固定挂耳，弱电箱 / 墙面直接螺丝固定 - 接线方式：端子排接线，AC 输入端子、DC12V 输出正负极独立区分，标识清晰防接反 | 套 | 18 |
| 5 | 双门磁力锁 | - 锁体规格：双门一体式磁力锁，单扇门拉力 280kg，双门合计 280kg×2，公差 ±15% - 供电电压（双电压自适应） - DC12V：单门 400mA，双门总电流 400mA×2 - DC24V：单门 200mA，双门总电流 200mA×2 - 电压公差：±10%，适配海康 HY-P02 12V 门禁电源 - 工作模式：断电自动开锁，符合消防通道规范，停电门直接推开 - 线路定义（五线带门磁反馈，TDC = 带状态侦测） - 2 根电源线：DC12V/24V 正负极供电 - 3 根门磁反馈线：COM 公共端、NO 常开、NC 常闭；可接人脸机门磁输入，后台显示门开 / 关门状态京东 - 状态指示灯 - 绿灯：上锁吸合状态 - 红灯：门打开、锁未吸合状态，现场直观判断门状态京东 - 物理尺寸与材质 - 锁主体尺寸：500mm（长）×53mm（宽）×29mm（厚） - 配套吸板单块尺寸：170mm×43mm×13mm，共 2 块（双门各 1 块） - 外壳材质：航空铝型材，阳极氧化防锈；吸板电镀防腐 - 整机重量：约 4.2kg - 适用门型：室内双开木门、金属门、防火门、有框玻璃门 - 原厂质保：2 年全国联保 - 认证：安防 3C 认证 |  | 18 |
| 6 | 闭门器 | - 适配门重：85KG - 适配门宽：单扇门宽度≤1100mm - 闭门力度等级：EN4 国标力度 - 开门最大角度：180° - 定位功能（ED 独有）：开门 90° 位置液压定位，门扇保持常开，手动轻推即可解除定位自动关门； - 安装孔距：188mm（标准通用安装孔） - 连杆规格 - 伸缩摇臂：245–330mm 可调 - 宽连杆总长：290mm - 外壳材质：高强度压铸铝合金，银灰色阳极氧化耐磨防腐 - 整机重量：约 2.0kg两段独立液压调速 - 快速段：15°～180°（关门快，减少通行阻挡） - 缓冲段：0°～15°（低速缓冲，防撞门框、保护磁力锁吸合） - 认证：消防 3C 认证，符合防火门配套标准 - 原厂质保：整机 2 年全国联保 | 个 | 32 |
| 7 | 开门按钮 | - 材质：阻燃 ABS 白色塑料面板，86 标准底盒嵌入式 - 尺寸：86×86×36mm - 重量：约 0.07kg | 套 | 18 |
| 8 | 16口POE交换机 | - 端口总数量：18 口千兆 RJ45 - 1–16 口：千兆 PoE 供电口（10/100/1000M 自适应） - 17、18 口：独立千兆上联口（不支持 PoE，接上层交换机 / 路由器） - 防雷防护：所有电口内置6kV 浪涌防雷，弱电间、园区室内稳定抗雷击 - 传输标准：IEEE802.3、802.3u、802.3ab、802.3x 全双工流控PoE 标准：IEEE802.3af/at 兼容af 单口最大 15.4W；at 单口最大 30W - 单口上限功率：30W - 整机 PoE 总功率预算：225W交换容量：36Gbps - 包转发率：26.784Mpps，全线速无阻塞转发 - MAC 地址表：8K - 缓存：4.1Mbit - 转发机制：存储转发 - 节能：EEE 绿色以太网，低流量自动降功耗输入电源：AC 100–240V 50/60Hz最大 4A - 整机满载功耗：≤240W（含全部 PoE 满载） - 机箱：1U 标准机架式金属机箱，配套机架挂耳，支持机柜安装 - 外形尺寸：440mm（宽）×44mm（高）×220mm（深） - 散热：内置风扇主动散热 - 净重：约 2.5k | 台 | 1 |
| 9 | 24口POE交换机 | - 24 个千兆 RJ45 POE 电口（10/100/1000M 自适应） - 4 个千兆 SFP 光口（独立上联光纤，拓展远距离机房 / 院区组网） - 整机共 28 口，无额外复用电口标准：IEEE802.3af/at 兼容af： 单口最大 15.4W；at：单口最大 30W - 整机 POE 总功率：370W - 可满配 24 台 30W 设备交换容量：336Gbps - 包转发率：78Mpps（全线速无阻塞转发） - MAC 地址表：8K - 缓存：8.4Mbit - 转发机制：存储转发输入电源：AC 100–240V 50/60Hz，最大输入 6.3A - 整机最大功耗：400W（含全部 POE 满载）；待机功耗约 10W - 机箱：1U 机架式金属机箱，标配机架挂耳 - 尺寸：440mm（宽）×44mm（高）×220.8mm（深） - 净重：2.8kg；毛重 3.46kg - 安装标准 19 英寸机柜机架安装 | 台 | 3 |
| 10 | 二层全千兆网管接入交换机 | - 业务电口：24 个 10/100/1000BASE-T 自适应千兆 RJ45，全部支持 IEEE802.3af/at POE 供电 - 上行光口：4 个独立万兆 SFP + 光口（非 Combo 复用，可插万兆光模块 / 万兆 DAC 线缆），兼容千兆 SFP 光模块 - 管理接口：1 个 Console 调试口（RJ45）、1 个 USB 管理口（本地导入配置、升级固件） - 防雷：全部电口内置 6kV 共模浪涌防雷，适配园区弱电间复杂电磁环境 - 端口指示灯：端口速率、Link/Act、POE 供电状态、故障独立指示灯 - POE 标准：IEEE802.3af（15.4W）、IEEE802.3at（30W）双兼容 - 单口最大输出功率：30W，满足 7 寸人脸机、无线网关、高清摄像头满功率运行 、整机 POE 总功率：370W，可满配 24 台 30W at 类终端 - DC 供电拓展：外接 - 48V 直流 RPS 电源时 POE 总功率可达 740W - POE 智能保护：端口短路自动断电、过载限流、PoE Watchdog（终端死机自动断电重启）、端口定时开关 PoE 供电 - 供电线序：端跨标准 4、5 正极，7、8 负极，国标网线通用 - 管理方式 WEB+Console+SSH+SNMP 远程网管 - 机箱规格1U 机架式 440×260×43.6mm 金属机箱 | 台 | 1 |

四.安全检查系统（防爆毯）GA 69

| 序号 | 设备名称 | 规格参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆毯 | - 外形尺寸：≥1580×1580mm（行业标准 1600×1600mm） - 内层防护：≥20 层超高分子量聚乙烯 UD 无纬布 - 四角加厚提拉把手，便于快速铺设外围栏（大圈） - 内径：610–700mm；高度：150–220mm - 结构：PC 防护板 + 多层聚乙烯纤维布复合缓冲层 - 提供产品检测报告 | 张 | 1 |