附件1：

净水机滤芯耗材更换、终端饮水机清洗消毒及水质检测项目   清洗周期及内容明细

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂 | 10-18目，6-10目，国产 | 300 | KG | 6个月 |
| 2 | 活性炭 | 10-20目，6-10目，椰壳 | 75 | KG | 6个月 |
| 3 | 树脂 | 001*7，争光 | 150 | 升 | 6个月 |
| 4 | RO膜 | 4040，国产 | 8 | 支 | 12个月 |
| 5 | PP棉滤芯 | 20寸，国产（6个月的量） | 50 | 支 | 1个月 |
| 6 | 终端饮水机清洗 | 奥克恩管线机 | 270 | 台 | 12个月 |
| 7 | 软水盐 | 3包/台*2台*2次 共12包（10公斤/包） | 12 | 包 | 3个月 |
| 8 | 水质检测 | 150元/份*2台*1次 共2份 | 2 | 份 | 6个月 |

水质检测明细

| 序号 | 检测项目 | 标准限值 （参照《生活饮用水卫生标准》 ( GB 5749-2022) 中表 1、表 3 ） |
| --- | --- | --- |
| l | 总大肠菌群 ( CFU/ 100mL) | 不应检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群 ( CFU/100mL) | --- |
| 3 | 菌落总数 ( CFU/ mL ) | 100 |
| 4 | 眒 | 0.01 |
| 5 | 铅 | 0.01 |
| 6 | 三氯甲烷 | 0.06 |
| 7 | 色度（度） | 15 |
| 8 | 浑浊度 ( NTU ) | 1 |
| 9 | 臭和味（无量纲） | 无异臭、异味 |
| 10 | 肉眼可见物（无量纲） | 无 |
| 11 | pH 值（无虽纲） | 不小千6.5 且不大于8.5 |
| 12 | 高猛酸盐指数（以 O₂计） | 3 |
| 13 | 四氯化碳 | 0.002 |
| 14 | 挥发酚类（以苯酚计） | 0.002 |